Lab 2:

ABC

Y  0 0 0

O  0 0 1

0 1 0

K  0 1 1

E  1 0 0

V  1 0 1

I   1 1 0

N  1 1 1

Truth Table:

| A | B | C | Seg0 | Seg1 | Seg2 | Seg3 | Seg4 | Seg5 | Seg6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

K – Maps:

Seg0:

| AB C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Seg0 = A’B’C + AB’C’

Seg1:

| AB C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Seg1 = A’B’ + A’C

Seg2:

| AB C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Seg2 = A’B’ + C

Seg3:

| AB C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Seg3 = B’

Seg4:

| AB C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Seg4 = A + C

Seg5:

| AB C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Seg5 = A’B’ + AC’ + A’C

Seg6:

| AB C | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Seg6 = CB + C’B’

Circuits:

Seg0:

Seg1:

Seg2:

Seg3:

Seg4:

Seg5:

Seg6:

Main:

Y: 000

O: 001

Space: 010

K: 011

E: 100

V: 101

I: 110

N: 111